ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету

«Технічне переоснащення радіологічного відділення № 2 Комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» за адресою: смт. Антонівка, м.Херсон, шосе В´ячеслава Чорновола, 26-Б» (Коригування)

(код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6  – Інші завершальні будівельні роботи)

Пояснювальна записка

до проекту «Технічне переоснащення радіологічного відділення № 2 Комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» за адресою: смт. Антонівка, м.Херсон, шосе В´ячеслава Чорновола, 26-Б» (Коригування), який згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1068, відібраний до фінансування в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку.

Проект з «Технічного переоснащення радіологічного відділення № 2 Комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер»  за адресою: смт. Антонівка, м.Херсон, шосе В´ячеслава Чорновола, 26-Б» (Коригування) включає наступні основні роботи:

- Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах;

- Прокладання коробів металевих;

- Прокладання ізольованих проводів;

- Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації;

- Придбання та встановлення устаткування і проведення пуско-налагоджувальних робіт;

- Улаштування рулонного вінілового покриття;

- Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного;

- Улаштування плінтусів полівінілхлоридних;

- Поліпшене фарбування  стель і стін;

- Перекриття підпільних каналів;

- Сантехнічні роботи;

- Холодопостачання канального кондиціонера;

- Вентиляція і кондиціювання процедурної №2.

Експертний звіт № 22-0496-19 від 02.10.2019.

Клас наслідків (відповідальності) – СС2

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на 05.02.2019 становить                                32 669,942 тис. грн. у тому числі: будівельні роботи – 241,807 тис. грн., устаткування – 29 725,486 тис. грн., інші витрати – 2 702,649 тис. грн.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленним замовником.

| На загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт -звичайні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт № п/п; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кіль кість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 2-1 Технічне переоснащення радіологічного відділення №2. Кошторис №2-1-1 на електроживлення медичного обладнання. 1; Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах, площею до 100 см2; 100шт; 0,03. 2; Монтаж ящика ЯРП-160; шафа; 1. 3; Ящик ЯРП-160; шт; 1. 4; Прокладання коробів металевих; 100м; 0,9. 5; Кронштейн для кріплення коробів; 100шт; 0,9. 6; Короб металевий 50х100; 1м; 90. 7; Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах; 100м; 5. 8; Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 50 мм2; 1000м; 0,5. 9; Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А; шт; 3. 10; Запобіжник 2х160; шт; 3. 11; Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації; 100кінц.; 0,1. 12; Наконечники для оконцовки муфти; шт; 10. Кошторис №2-1-2 на придбання та встановлення устаткування і проведення пуско-налагоджувальних робіт. 1; Комп'ютерний томограф не менше 16-зрізовий; к-т; 1. 2; Система HDR брахітерапії; к-т; 1. Кошторис №2-1-3 на будівельні і сантехнічні роботи. Підлоги. 1; Улаштування рулонного вінілового покриття; 100м2; 0,3451. 2; Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного; 100м2; 0,9593. 3; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; 100м; 1,4348. Опорядження внутрішнє. 4; Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці; 100м2; 1,5774. 5; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці; 100м2; 3,1165. Перекриття підпільних каналів. 6; Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]; т; 0,1384. 7; Сталь листова; т; 0,09703. 8; Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3сп, круглий та квадратний; т; 0,0502. 9; Улаштування настилу з сталі для підпідлогових каналів; 10м2; 0,232. 10; Сталеві кріпильні елементи з кутиків; т; 0,00232. 11; Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021; 100м2; 0,0232. 12; Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; 100м2; 0,0232. Сантехнічні роботи. 13; Демонтаж умивальників одиночних; 10компл.; 0,1. 14; Демонтаж трубопроводів водопостачання; 100м; 0,01. 15; Установлення заглушок; 100шт; 0,03. 16; Заглушка ПВХ діам. 50 мм; шт.; 1. 17; Заглушка ППР діам. 15 мм; шт.; 2. Кошторис №2-1-4 на холодопостачання канального кондиціонера і вентиляцію і кондиціювання процедурної №2. Холодопостачання канального кондиціонера. 1; Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням; 100м; 0,5. 2; Труби РР-R, діаметр 40х2,3 мм; м; 50. 3; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; 10м трубопроводу; 5. 4; Теплоізоляція для труб ф40 мм; товщ. 13 мм, K-FLЕХ ST; м; 50. 5; Кутник 90 град. діам. 40 мм; шт.; 4. 6; Кран кульвий РР-R ф32; шт.; 2. 7; Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням; 100м; 0,08. 8; Труби РР-R, діаметр 20х2,3 мм; м; 8. Вентиляція і кондиціювання процедурної №2. 9; Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм; 100м2; 0,0625. 10; Відвід 60 град. з оцинкованої сталі; 100м2; 0,0125. 11; Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2; грати; 1. 12; Решітка ДР 1000х250; м2; 1. 13; Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм; 100м2; 0,00785. 14; Відвід 90 град. з оцинкованої сталі ф125; 100м2; 0,00196. |
| У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва - СС2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врахувати при формуванні ціни учасника конкурсних торгів наступні показники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 2,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Ставка податку на додану вартість на операції з постачання та ввезення на митну територію України медичного обладнання встановлюється у розмірі - 7%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |